Esta programação de serviço é destinada à Obra: construção do Módulo de Laboratórios de Engenharia Florestal.

01) - MATERIAL TÉCNICO - consta desta programação o seguinte material técnico:

1) – Projeto arquitetônico completo

2) – Especificação de materiais e serviços

3) – Planilha de Orçamento detalhado

4) – Cronograma de pagamento

02) – SERVIÇOS A EXECUTAR – esta obra consiste em construir Módulo de Laboratórios de Engenharia Florestal e os serviços consta do seguinte:

02.01)SERVIÇOS PRELIMINARES:

02.01.01)Legalização da obra: compete ao construtor a legalização da obra junto aos órgãos competentes, incluindo em seu orçamento todas as despesas necessárias para tanto. A primeira fatura só será liberada após a  apresentação desta documentação à Fiscalização pelo empreiteiro.

02.01.02)Canteiro de obras: todas as instalações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos (barracões provisórios, máquinas, equipamentos, instalações provisórias de água, energia e esgoto etc) além de E. P. I. e instalações para operários serão efetuadas pelo Construtor de acordo com as normas técnicas do Ministério do Trabalho, e deverão ter o custo computado na sua proposta.

02.02)MOVIMENTO DE TERRA:

As valas deverão ser abertas de acordo com as dimensões do projeto e sua profundidade se estenderá até se encontrar terreno firme, isento de material orgânico. Quando esta cota for atingida o fundo deverá ser nivelado e fortemente apiloado para, então, receber a camada de concreto magro com 3cm de espessura que servirá de lastro para a sapata corrida da fundação. O aterro de caixão deverá ser executado com cascalho de boa qualidade e apiloado com compactador mecânico de solos.

02.03)FUNDAÇÕES:

Deverão atender ao projeto estrutural.

02.04)ESTRUTURA:

02.04.01)Concreto: todo o concreto terá resistência especificada pelo projeto estrutural.

02.04.02)Pilares de amarração: Deverão atender ao projeto estrutural.

02.04.03)Cintas de amarração: Deverão atender ao projeto estrutural.

02.04.04)Lajes: Deverão atender ao projeto estrutural.

02.05) – PAREDES E PAINÉIS:

02.05.01)De alvenaria de blocos cerâmicos ou tijolos: os blocos ou tijolos devem ser de barro prensado e cozido, apresentar porosidade específica inferior a 20% ser duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados, apresentar faces planas e arestas vivas.  A argamassa de assentamento será 1:8 de cimento e areia. Para evitar retração deverá ser utilizado o aditivo vedalite da Vedacit na proporção indicada pelo fabricante na água de amassamento. As juntas não devem exceder 2 cm de espessura e especial cuidado deve ser tido com o prumo das paredes e os alinhamentos e dimensões determinadas pelo projeto.

02.06)IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO:

Cimentado impermeável: a superfície a ser revestida deve levar um chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 com o aditivo Bianco da Vedacit na quantidade sugerida pelo fabricante. Após a cura do chapisco se aplicará um reboco em uma só chapada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 com o aditivo Vedacit na proporção indicada pelo fabricante.

03) – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS:

03.01)INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA:

03.01.01 – Esgoto externo: serão confeccionadas seis caixas sifonadas.

03.01.02 – Aparelhos hidráulicos: serão fornecidas e instaladas todas as louças e ferragens de acordo com o projeto e especificações técnicas.

03.01.03 – Bancadas dos banheiros serão construídas estruturas de sustentação nas paredes para receber as bancadas de granito com uma cuba inox.

03.01.04 – Bancadas nos laboratórios algumas com duas cubas inox fundas e em outros sem cubas, porém ambas serão sobre estrutura de laje armada e alvenaria sobre a placa de impermeabilização já pronta.

03.01.05 – Bancadas do lanche serão construídas em laje armada e serão revestidas com cerâmica nas suas laterais e paredes até 1,80 m conforme projeto.

Materiais Hidrosanitários:

Tubos e conexões: Tigre ou Fortilite

Registros e metais sanitários: Deca, Docol e Fabrimar

Louça Sanitária: Deca, Incepa, Ideal Standard, Elizabeth

03.02)INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

03.02.01 – Deverá atender o projeto.

03.02.02 – Entrada de Energia deverá atender ao projeto elétrico.

03.02.03 – Fiação: será executada toda a fiação elétrica de acordo com o projeto.

03.02.04 – Aparelhos elétricos: serão fornecidos e instalados todos os equipamentos elétricos constantes do projeto, de tal sorte que, depois de concluída a obra, eles estarão em pleno funcionamento.

Materiais Elétricos: Material de tubulação: tubos, curvas e caixas de passagem serão de PVC da Tigre ou Fortilite.

Material de fiação: fios e cabos Pirelli ou Calbena.

Quadros de distribuição: Tigre ou Cemar

Disjuntores: Pial ou Siemens

Luminárias fluorescentes tipo calha: Imtral ou Blumenau

Reatores: eletrônicos partida rápida da Imtral ou Philips

Lâmpadas: Philips ou Osram.

Interruptores e tomadas: Pial ou Primeletrica

03.03)REVESTIMENTO INTERNO:

Cerâmica em paredes: tipo extra, PEI=4 das marcas Cecrisa, Incepa, Gyotoku, ou Eliane, aplicada com argamassa pronta da Quartzolite ou Votoramtim sobre emboço de argamassa de cimento de areia, traço 1:6 curado. O rejuntamento deverá ser feito com rejunte flexível da mesma marca da argamassa. As cores serão determinadas pela Fiscalização.

Aplicação: paredes dos sanitários masculino (I.S.M.) e feminino (I.S.F.) até altura de 1,80 m.

Chapisco: deverá ser aplicado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 com aditivo Bianco da Vedacit na dosagem indicada pelo fabricante. Aplicação: em todas as superfícies a serem revestidas.

Emboço: constará da aplicação de argamassa de cimento e areia, traço 1:6 com aditivo vedalit da Vedacit. Aplicação: em todas as paredes que receberem revestimento cerâmico.

Massa única tipo reboco paulista: constará da aplicação de argamassa de cimento e areia fina peneirada, traço 1:6 com aditivo vedalit da Vedacit. Aplicação: em todas as superfícies internas a serem revestidas e que não levarem acabamento com revestimento cerâmico.

03.04)REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS:

Chapisco: conforme descrito no item 02.06 Aplicação: todas as superfícies externas a serem revestidas.

Massa única tipo reboco paulista: conforme descrito no item. Aplicação: todas as superfícies externas a serem revestidas.

03.05)PISOS INTERNOS:

Placa de impermeabilização: será executada por sobre as vigas baldrame em toda a área da obra em concreto simples traço 1:6:6 (cimento areia e brita) logo após a conclusão das vigas baldrames . As tubulações elétricas e hidrosanitárias a serem nela embutidas deverão ser fixadas antes da concretagem.

Contrapiso: será efetuado sobre a placa de impermeabilização com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, acabamento áspero e espessura não inferior a 3 cm como base do acabamento final dos pisos. Aonde necessário serão dados os caimentos em direção aos ralos e caixas sifonadas.

Cerâmica em pisos nos sanitários: Cecrisa, Incepa, Gyotoku ou Eliane, tipo extra, anti-derrapante, PEI=5, aplicada com argamassa pronta da Quartzolite ou Votoramtim sobre contrapiso mencionado neste mesmo item. O rejuntamento deverá ser com rejunte flexível da mesma marca da argamassa. As cores serão aprovadas pela Fiscalização mediante anállise das amostras antes da aquisição.

Aplicação: nos pisos dos dois sanitários (masculino e feminino)

Piso de alta resistência tipo granilite: sobre o contrapiso serão assentadas as juntas plásticas de dilatação formando quadros preferencialmente iguais nos diversos ambientes com área não superior a 4m². Em seguida o piso deve ser molhado até a saturação a fim de que não haja absorção da água de amassamento da argamassa de granilite (traço 1:2 cimento natural e agregado e espessura de 12 mm) que deve ser esparramada e sarrafeada de modo a não se formarem bacias dentro dos quadros ou submergencia das juntas de dilatação. Finalmente deverá ser processado o polimento com diversos esmeris até o de número 120. Quando concluído o polimento, o piso deve ser encerado com cera líquida em tantas demãos quanto necessárias até atingir o brilho final desejável.

Aplicação: Todos os pisos internos, com exceção dos pisos dos sanitários e lanche que levarão acabamento em cerâmica esmaltada.

Rodapés de alta resistência: em todas as áreas onde o piso for de alta resistência haverá nas paredes rodapé do mesmo material com 10 cm de altura, boleado, isto é, curvo no encontro com o piso a fim de se evitar acúmulo de poeira. A face vertical do rodapé deverá facear o reboco da parede sem ressalto, pelo fato de não haver acúmulo de poeira.

02.07.01 – Soleiras em granilite serão colocadas em todas as portas.

Soleiras: em todas as portas e inclusive na porta principal da obra e nas portas de saída haverá soleira de granilite com 15cm de largura

Peitoris: sob todas as janelas haverá peitoril de granito cinza andorinha que deverá traspassar o reboco em 2cm na parte externa e 1,5cm na parte interna. No comprimento deverá ultrapassar as janelas em 2,5cm de cada lado.

04)ESQUADRIAS:

04.01.01 – Portas com estrutura em madeira e grades para proteção, de acordo com o projeto.

04.01.02 – Portas de madeira maciça e semi-oca, instaladas com ferragens de metal cromado. Alisares (nos dois lados) com 7 cm de largura a serem aplicados em todos os caixões das portas de madeira.

04.01.03 – Janelas de alumínio e vidros de 4 mm e proteção de grades de ferro.

04.01)ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Caixonetes: serão de jatobá ou pau d´arco sem empenos, lascas, brocas ou outros defeitos e serão fixadas nos vãos com pregos em 03 pontos de cada lado chumbados com argamassa 1:4 de cimento e areia depois de aprumados e alinhados. As medidas do projeto deverão ser rigorosamente obedecidas. Terão alisares de 7 cm de largura nos dois lados.

Portas: serão de compensado, lisas, semi-ôcas nas dimensões do projeto, assentadas com ferragens de ferro cromado da Papaiz, Stam ou Imab nas dimensões e quantidades estabelecidas pelo projeto ou determinadas pela Fiscalização.

04.02)ESQUADRIAS METÁLICAS:

De alumínio anodizado cor natural: todas as janelas da obra terão movimentos e dimensões de acordo com o projeto, com ferragens do mesmo material.

05) – VIDROS E SIMILARES:

Todos os vidros da obra serão lisos de 4 mm, assentados com borrachas de vedação.

06) – PINTURA:

06.01.01 – Látex PVA sobre massa: será aplicada sobre o reboco de todas as paredes internas onde não for revestida com cerâmica.

06.01.02 – Látex PVA sobre massa: será aplicada sobre o reboco de todos os tetos.

06.01.03 – Esmalte sintético sobre massa: a ser aplicado em todas as esquadrias de madeira e ferro.

Pintura interna de tetos: os rebocos dos tetos, depois de lixados e limpos, serão emassadas com massa corrida PVA em tantas demãos quanto necessárias para que se tenha um perfeito acabamento. Em seguida, nas cores escolhidas pela Fiscalização, serão aplicadas tantas demãos de látex para exterior quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento.

Pintura interna de paredes: sobre o reboco, já lixado e limpo, serão aplicadas tantas demãos de massa acrílica quanto necessárias para que se obtenha um perfeito acabamento.

Em seguida, serão aplicadas duas demãos de líquido preparador de paredes que servirão de base para a tinta de acabamento.

O acabamento final será obtido com a aplicação de esmalte sintético brilhante nas cores a serem escolhidas pela Fiscalização, em tantas demãos quanto necessárias para se obter uma perfeita cobertura.

Pintura externa de paredes: sobre o reboco, já lixado e limpo, serão aplicada textura acrílica com design, altura e cores a serem discutidos prèviamente com a Fiscalização.

Nas partes que levarão tijolos furados para ventilação será aplicada tinta látex para exterior na cor cerâmica.

Portas de madeira e caixonetes: depois de lixados, levarão uma demão de fundo nivelador para madeiras. Após a secagem será aplicada massa acrílica em quantidade suficiente para se obter um perfeito acabamento. Em seguida, serão pintadas com esmalte sintético brilhante nas cores escolhidas pela Fiscalização.

Todo o material de pintura deverá ser das marcas Suvinil, Sherwin Wiliamsou Coral.

07) – SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS:

Meio fio para calçada externa: poderá ser feito com alvenaria de tijolo a ser revestida porteriormente.

Calçada externa: após o nivelamento do aterro será aplicada a camada de concreto de 15 MPA sobre ele. O acabamento será dado no próprio concreto, tipo áspero, para se evitar escorregões.  As juntas de dilatação serão feitas com o corte do concreto com maquita elétrica com distancias entre 1,0m e 1,50m, de sorte que os quadros fiquem com tamanhos aproximadamente iguais em cada segmento da calçada.

Rampas de acesso para P.N.E.: na construção de calçadas, deverão ser previstas rampas de acesso para as pessoas com necessidades especiais, de acordo com a norma de acessibilidade NBR-9050 da ABNT.

08) – LIMPEZA:

A obra dever ser limpa no final de cada dia de serviço e entregue totalmente limpa, interna e externamente no final da obra.

A obra depois de pronta e testada deverá ser totalmente limpa. Deverão ser evitados produtos abrasivos ou agressivos como ácidos ou soda cáustica para que não danifiquem os materiais aplicados na obra.

Observações: As marcas dos materiais que forem utilizados na obra  devem ser as sugeridas e ou similares.